Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

<<Белорусский Государственный Технологический Университет>>

Факультет Информационных технологий

Программная инженерия

Компьютерные системы и сети

Отчёт

к Лабораторной работе №5

Выполнил:

Антипов Алексей Романович

1 курс, 9 группа, 1 подгруппа

Цель работы: ознакомиться с основными компонентами персонального компьютера.

Оперативная память

Материнская плата

Блок питания

Видеокарта

Процессор (под кулером)

Общие сведения о материнской плате

Материнская плата (MB – Mother Board) — ключевой компонент компьютера, связывающий его узлы. Это печатная плата размером 100–150 кв. см, содержащая микросхемы, разъемы и другие элементы. Ее функциональность зависит от чипсета — набора системных микросхем, определяющих возможности процессора и других компонентов. Производитель может как не использовать весь потенциал чипсета, так и расширить его дополнительными контроллерами и устройствами. Форм-факторы материнских плат. Форм-факторы материнских плат

Наиболее распространенные форм-факторы современных материнских плат:

- ATX: размер 9,6 × 12 дюймов (примерно 24,4 × 30,5 см);

- Mini ATX (mATX): размер 9,6 × 9,6 дюйма (примерно 24,4 × 24,4 см).

Основные компоненты материнской платы

На материнской плате расположены следующие ключевые элементы:

- Разъем для процессора (сокет): определяет тип устанавливаемого процессора. Примеры современных сокетов:

  - Для Intel: Socket 370, Socket 478, Socket LGA 775;

  - Для AMD: Socket A, Socket AM2.

Чипсет: обеспечивает взаимодействие процессора с другими узлами.

Микросхема ПЗУ с BIOS: содержит базовую систему ввода-вывода (Basic Input-Output System, BIOS) для начальной загрузки компьютера.

Микросхема CMOS: энергонезависимая память, питаемая от батареи, хранит настройки BIOS.

Разъемы для оперативной памяти (ОЗУ): поддерживают современные типы памяти, такие как SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5.

Интерфейсы и разъемы: COM, LPT, IDE, SATA, USB, PS/2, IEEE 1394, LAN и др.

Мультимедийные микросхемы: обеспечивают функции аудио (Audio) и сети (NET).

Разъемы оперативной памяти DDR2 DIMM

Эти компоненты совместно обеспечивают работу компьютера, а их расположение можно увидеть на схемах материнских плат (например, рисунок 1 в запросе).

ATX 24 - pin

IDE - разъём

Интерфейс SATA

Интерфейс PCI

Аудиоразъёмы

PCI Express x1

PCI Express x16

RJ-45 (LAN)

USB

VGA-порт

Чип сет Palti N61S

Питание от БП

Батарейка BIOS

Сокет для AMD

*Плата N61S 2.0

Процессор

Центральный процессор (ЦП) — основной вычислительный блок компьютера, отвечающий за обработку данных. Современные процессоры — это компактные модули размером примерно 5 × 5 × 0,3 см, устанавливаемые в ZIF-сокет (Zero Insertion Force) на материнской плате. Они содержат один полупроводниковый кристалл, включающий миллионы или миллиарды транзисторов.

Характеристики процессора, влияющие на производительность

Производительность процессора зависит от следующих параметров:

- Частота ЦП

- Измеряется в герцах (МГц, ГГц).

- Ранее была основным показателем производительности, но с развитием архитектур разных производителей (Intel, AMD) ее значение стало менее определяющим. Производительность на 1 ГГц сильно зависит от архитектуры процессора.

- Кэш-память

- Быстрая встроенная память процессора для ускорения доступа к данным.

- Уровни кэша:

  - L1: малый объем, высокая скорость;

  - L2: больший объем, чуть медленнее;

  - L3 (в некоторых моделях): еще больше, но медленнее.

- Размер кэша (от 256 КБ до 2 МБ и более) существенно влияет на скорость работы и стоимость процессора.

- Технический процесс

- Определяет размер элементов на кристалле (например, 90 нм, 65 нм).

- Чем меньше техпроцесс, тем ниже энергопотребление и тепловыделение, что повышает эффективность.

- Поддержка новых технологий

- Наборы инструкций (SSE, SSE2, SSE3, 3DNow!) оптимизируют выполнение специфических задач, таких как мультимедиа или 3D-графика.

- Встроенный контроллер памяти

- Ускоряет доступ процессора к ОЗУ.

- В процессорах AMD (начиная с K8) контроллер встроен в ЦП, упрощая схему "Процессор – ОЗУ". Intel использует встроенные контроллеры в линейке Core i7 и новее, поддерживая, например, трехканальную DDR3.

Примеры процессоров: Pentium 4 (Socket 423, 478), AMD Athlon 64 X2, Intel Core 2 Duo, AMD Phenom

Оперативная память

Оперативная память (ОЗУ) предназначена для кратковременного хранения данных и программ, обрабатываемых процессором. В современных компьютерах основным видом ОЗУ является DRAM (Dynamic Random Access Memory) — динамическая память с произвольным доступом.

Конструкция DRAM

- Состоит из "ячеек" (конденсаторов), хранящих 1 или 4 бита.

- Конденсаторы заряжаются (1) или разряжаются (0), теряя данные без питания.

- Физически представлена модулями (например, DIMM), подключаемыми к материнской плате.

Типы современной оперативной памяти

- SDRAM (Synchronous DRAM)

- Синхронизирована с тактовой частотой шины (66, 100, 133 МГц).

- Время доступа: 30–40 нс.

- DDR SDRAM (Double Data Rate)

- Удвоенная скорость за счет считывания по фронту и срезу тактового сигнала.

- Частота: 100–133 МГц (эффективная 200–266 МГц).

- 184 контакта.

- DDR2 SDRAM

- Увеличена частота шины (до 800 МГц).

- Время доступа: 7,5–25 нс.

- 240 контактов, не совместима с DDR.

- DDR3 SDRAM

- Снижено энергопотребление (1,5 В), частота до 2400 МГц.

- Пропускная способность выше, чем у DDR2.

- DDR4 SDRAM

- Частота до 3200 МГц, напряжение 1,2 В.

- Увеличено число банков (16), повышена надежность.

- DDR5 SDRAM

- Удвоенная пропускная способность, встроенный код коррекции ошибок (ECC).

- Напряжение еще ниже, частота выше (до 8400 МГц в перспективе).

Конструктивные особенности (расположение ключей) различают типы памяти

– DDR2

Видеосистема

Видеосистема выполняет обработку графики и вывод изображения на экран. Ее основным компонентом является видеокарта (графический адаптер), которая может быть отдельным устройством (PCI, AGP, PCI-Express) либо интегрированной в материнскую плату или процессор.

Компоненты видеокарты

- Графический процессор (GPU)

- Выполняет расчеты для вывода изображения и 3D-графики.

- Примеры: NVIDIA RTX 4090 (16 384 CUDA-ядер, 24 ГБ GDDR6X), AMD RX 7900 XTX (RDNA 3, Infinity Cache).

- Видеопамять

- Хранит данные изображения (кадровый буфер).

- Типы: GDDR5, GDDR6. Объем: от 256 МБ до 24 ГБ и более.

- RAMDAC (Цифро-аналоговый преобразователь)

- Преобразует цифровой сигнал в аналоговый для монитора.

- Разрядность 8 бит/канал обеспечивает 16,7 млн цветов.

- Система охлаждения

- Пассивная (радиаторы) или активная (вентиляторы) для предотвращения перегрева.

- Video ROM

- Содержит видео-BIOS для инициализации видеокарты до загрузки ОС.

Характеристики видеокарты

- Ширина шины памяти: 128–384 бит.

- Частота GPU и памяти: в МГц, влияет на скорость обработки.

- Техпроцесс: 55–7 нм.

- Выходы: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort.

Видеопамять

Накопитель на жестких магнитных дисках (HDD)

HDD — ключевое устройство хранения данных, основанное на вращающихся магнитных пластинах и считывающих головках.

Основные характеристики

- Емкость: до 2000 ГБ (2 ТБ).

- Скорость вращения: 5400, 7200, 10 000, 15 000 об/мин.

- Время доступа: 3–15 мс.

- Интерфейсы: SATA, IDE, SCSI.

- Надежность: MTBF (среднее время наработки на отказ), технология S.M.A.R.T.

Блок питания

Блок питания конвертирует сетевое напряжение 220 В в рабочие значения (+3,3 В, +5 В, +12 В) для компонентов ПК. Современный стандарт — ATX, с мощностью от 300 до 1200 Вт.

Особенности ATX

- Разъемы: 20+4 pin для материнской платы, дополнительные для периферии.

- Поддержка standby (+5 В) и запуска (Power Switch On).

Итог

Материнская плата, процессор, ОЗУ, видеосистема, HDD и блок питания — взаимосвязаны и определяют производительность компьютера. Их совместимость и характеристики критически важны для стабильной работы системы.